# Návod k Setting Editoru OPENSAT XT-9500HD. /Pc Editor/

Postup stiahnutia settingu z prijímača do počítača:

- Prepojte počítač s prijímačom OPENSAT sériovým kríženým káblom.

- Spustite Pc Editor, v menu si zvoľte File/New, následne Communication/ Data STB→PC

- V novootvorenom okne /Upload Channel Data SAT→PC/ Kliknite na ikonu CONNECT, vypnite a zapnite prijímač sieťovým vypínačom, na displeji prijímača sa objaví nápis CONNECT PC a potom postup v percentách 0...1....2 atď. Počkajte, kým prebehne celý proces a v počítači sa objaví okno Communication Complete. Kliknite na Ok.

- Počas sťahovania settingu Vám program ukáže názov súboru, do ktorého daný setting ukladá. Po skončení sťahovania je nutné zatvoriť okno Upload Channel Data a v menu programu zvoliť File / Open a zvoliť si súbor, ktorý Vám program ukázal počas sťahovania, napr.: Channel List (20081006_1618).cdl .

- Potom treba kliknúť na záložku Network a Vami požadovaný satelit a transpondér, ktorý si želáte upravovať. Po klinutí na daný program pravým tlačidlom myši si môžete zvoliť submenu Edit a vykonať nasledovné operácie: Add, Delete, Delete all.

- Pokiaľ chcete programy presunúť a zmeniť ich pozície, je nutné dodržať tento postup: Kliknite si na transpondér, ktorý chcete editovať a potom v menu EDIT/ MOVE Channel môžete meniť pozície programov. Najprv treba kliknúť na program, ktorý chcete presunúť /ľavým tlačidlom myši/ a potom na pozíciu kam ho chcete presunúť /tiež ľavým tlačidlom/. NEZABUDNITE PO UKONČENÍ EDITÁCIE ULOŽIŤ ZMENY!!!! Program v sebe nemá poistku zmeny súboru, takže Vás k tomuto kroku pri ukončovaní vôbec nevyzve. Po všetkých zmenách musíte kliknúť na menu File/Save – Ok, inak sa vaše zmeny NEULOŽIA!!!

S opačným postupom /setting z počítača do prijímača sme problém nezaznamenali/.